雙軌旗艦  機電整合 考題題庫

- (3)有關固態繼電器 SSR(Solid S tate Relay)之敘述，下列何者不正確為無機
  械接點元件具低電壓驅動特性只適合控制直流負載能控制交直流
  負載。

- (4)工程圖學中，尺寸數字前加 t 表示間隙斜度頂點板厚。

- (3)節流閥在機械上安裝時，應注意空氣壓力周遭溫度閥門的方向
  工作方便。

- (1)使用螺旋彈簧墊圈防止螺帽鬆脫時，墊圈之旋向與螺桿螺紋之旋向關係
  為何?兩者之旋向相反兩者之旋向相同兩者之旋向無關係螺桿一
  定左旋。

- (1)一部垂直安裝之螺桿機構，使用何種馬達驅動，才能確保停電時之安全
  無激磁動作型剎車馬達激磁動作型剎車馬達可逆馬達調速馬
  達。

- (2)減速機之傳動效率和減速比倍數之關係為何?成正比成反比不受
  影響有時增加、有時減少。

- (1)當PLC記憶程式的RAM在電池電力不足時應如何處置?保持外部電源
  供應不必保持外部電源供應加裝 ROM 記憶體加裝 EEPROM 記
  憶體直到換新電池。

- (3)工廠中易爆炸場所維修工具儘量採用油壓式電動式純氣動式氣
  電式。

- (4)有一曲柄與滑塊機構，其曲柄迴轉半徑 100mm，則滑塊移動最大行程
  為50100150200  mm。

- (2) 一 DC電動馬達在 5 安培及 120 伏特下操作，若有 90％的輸出效率，
   則約有多少功率成為廢熱50607080  W。

- (4)在高速、高振動之處，為確實防止螺絲鬆動應該用何種方式處理? 加
  平墊圈加彈簧墊圈鎖兩個螺帽堡型螺帽加銷。

- (2)有關油壓管線之壓力下列敘述何者正確? 管長愈長，壓力降愈小管長
  愈長，壓力降愈大管徑愈大，壓力降愈大管內流動狀態層流比亂流，
  壓力降愈大。

- (3)下列情況下較適合測試高壓電單獨工作時高興時有工作伙伴及適
  當工具時有防止靜電裝置時。

- (3)三相馬達目前接線代號為 R. S.T.且為逆轉，若要為正轉，接線應該為
  S.T.RT.R.SS.R.TS.S.R。

- (1)一般而言，自動化機構（械）在組裝時，下列何者是首先要組裝的元件機構感測器氣油壓管路電氣線路。

- (1)近接開關是一種位置時間壓力扭矩  感測器。

- (2)下列有關半徑、球、錐度及斜度之標註，何者有誤R20 ∮30 T=1:5 1:5。

- (1)電路中使用電感與電容器穩壓時，應將電感與負載串聯，電容與負載
  並聯電感與負載並聯，電容與負載串聯電感及電容均與負載並聯
  電感及電容均與負載串聯。

- (3)標準元件中，螺釘或銷等所開之槽或孔，在繪圖時，除非有特殊目的，
  否則應將其俯視圖予以旋轉15 度30 度45 度60 度。

- (2)單相電動機使用電容器的目的為增加轉速增強起動減少起動增
  加馬力。

- (4) 供給繼電器線圈電壓若低於額定電壓會造成燒毀短路接觸不良
 無法動作。

- (2) 下列何者是將力量轉換為電氣信號之感測器電位計應變規轉速
    計LVDT。

- (2) 一般氣壓元件的工作壓力為多少 Bar? 1~35~79~1213 以上。

- (1) 在電機控制中，運轉指示燈的顏色為紅色綠色黃色白色。

- (2) 工場內放置滅火器之高度不可超過11.522.5  公尺。

- (1) 安裝按鈕開關時必須先檢查接點是否正常將墊片分別置於鐵板之
   兩邊不必注意裝置角度將不用接線之接點螺絲取下。

- (2) 在平板上劃平行線，較適當的工具是分規劃線台單腳卡圓規。

- (1) 下列何種銷於使用時需將其末端彎曲，以防脫落？開口銷快釋銷
   彈簧銷定位銷。

- (2) 在電工圖與火線接點並接的接點，IEC61131-3 IL 指令表示為ANDOR STLD。

- (2) 使用三用電錶歐姆檔量測繼電器的線圈接點，其電阻值為無歐姆值
 有歐姆值歐姆值無限大斷路。

- (3) 若需控制轉矩、轉速或定位，最常用的交流馬達是通用型同步型
   感應型步進型。

- (4) 下列傳動元件，何者在驅動中不會產生滑動V 型皮帶平皮帶圓形
   皮帶齒形皮帶。

- (2) 直流馬達輸入電壓及電流分別為 24V 及 3.3A，則輸出功率約為70W
 80W90W100W。

- (3) 下列何者不屬於三用電表可量測項目電壓電流電感電阻。

- (4) 機器設備外殼裝設接地線可防止靜電漏電斷電感電。

- (3) 發現有人觸電時，應先察看傷勢是否嚴重找人幫忙急救將電源切
   斷叫救護車。

- (1) 感應電動機在額定電壓±10%20%30%40%  之變動，在使用上應
   無不良影響。

- (3) C 型扣環之主要用途為夾緊用潤滑用防止傳動件脫落定位用。

- (4) 固定電器器具時沒有方向性之限制必須向右對齊必須向左對齊
 依圖示及器具說明固定之。

- (3) 一般電器設備之接地線顏色應為藍白綠黑。